Отчет по содержанию и ремонту

дома № 80 по улице Блюхера

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 9 эт., т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 60W E27 – 4 шт. |
| 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| кв. 46 | Обследование стояка ХВС на предмет течи |  |  |
| кв. 37 | Обследование поэтажного эл. щитка и ВРУ на предмет перепадов напряжения, замер напряжения в ВРУ на вводе и на квартиру | 2 раза | Составление акта |
| 9 эт. | Навеска замка на решетке выхода на чердак |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 300 м2 | Песок – 20 кг, соль – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 23 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 1 шт., кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м, клемма 2 – 2 шт. |
| 3, 7, 9 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 60W E27 – 2 шт., лампа LED Е27 А60 – 1 шт. |
| т/узел | Замена обратного клапана |  | Клапан обратный 50 мм – 1 шт., прокладка 50 мм – 2 шт. |
| кв. 37 | Обследование поэтажного эл. щитка и ВРУ на предмет перепадов напряжения, замер напряжения в ВРУ на вводе и на квартиру | 1 раз | Составление акта |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 300 м2 | . Песок – 22 кг, соль – 22 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | МАРТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 60W E27 – 2 шт. |
| кв. 21 | Замена вводного крана ХВС |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт. |
| кв. 53 | Замена вводного крана ГВС |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт. |
| кв. 16 | Прочистка засора стояка канализации | 6 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | АПРЕЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 9 эт. | Замена замка на решетке выхода на чердак |  | Замок навесной – 1 шт. |
| т/узел | Замена спускного крана ГВС |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт. |
|  | Регулировка ГВС терморегулятором |  |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Замена (аварийной) оградительной конструкции – навес в подвальное помещение: металлический каркас/решетка, с обшивкой металлическим профнастилом, металлическая крыша |  | Навес на приямок – 1 шт. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 413 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 72 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности | 1 шт. |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 120 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 300 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором | 300 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАЙ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| 3, 8 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 60W E27 – 2 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в т/узле после гидравлических испытаний | 2 раза |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 500 м2 | Бензин АИ-92 – 0,5 л, леска 2,4 мм – 7 м, масло – 0,05 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ИЮНЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 5 эт., т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 60W E27 – 2 шт., лампа LED Е27 А60 – 2 шт. |
| 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 2 шт., клемма 2 – 2 шт. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время ремонта на тепловых сетях | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после ремонта на тепловых сетях | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ИЮЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| т/узел, 4, 9 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 60W E27 – 4 шт. |
| 7 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
|  | Промывка системы отопления дома и т/узла |  | Прокладка 65 мм – 4 шт., кран шаров. 15 мм – 1 шт., масло компрес. – 0,06 л |
|  | Опрессовка системы отопления дома и т/узла |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт., кран шаров.25 мм – 1 шт., манометр – 3 шт., прокладка 40 мм – 2 шт., прокладка 65 мм – 4 шт. |
| кв. 19 | Замена замка в почтовом ящике |  | Замок почтовый – 1 шт. |
| кв. 33 | Опломбировка индивидуального прибора учета ХВС | 1 шт. |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 2 м2 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая – 2 кг. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в т/узле после гидравлических испытаний | 2 раза |  |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 500 м2 | Бензин АИ-92 – 1 л, леска 2,4 мм – 10 м, масло – 0,05 л. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | АВГУСТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2, 6, 8 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 60W E27 – 3 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Провод ПУГНП – 3 м, автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 1 шт. |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
|  | Переключение системы ГВС на прямой трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 60W E27 – 2 шт. |
| 7 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| кв. 4 | Ремонт радиатора отопления, устранение течи |  | Сгон 15 мм – 3 шт., муфта 15 мм – 3 шт., контргайка 15 мм – 3 шт., пробка чуг. лев. 15 мм – 2 шт. |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с образовавшимся дефектом | 1 раз |  |
|  | Заполнение системы отопления дома после устранения дефекта | 1 раз |  |
| кв. 2 | Обследование стояка отопления на предмет течи |  |  |
| кв. 35 | Обследование поэтажного эл. щитка и ВРУ на предмет перепадов напряжения, замер напряжения в ВРУ на вводе и на квартиру | 1 раз |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде и на двери м/камеры | 3 м2 | Краска для стен и потолков – 3 кг |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 413 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 72 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности | 1 шт. |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 120 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 5 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник – 1 шт. |
| 5 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| 5 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 2 – 2 шт. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод, закрытие подающего по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | НОЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 5 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 1 м, клемма 2 – 2 шт. |
| кв. 44, 50, чердак | Замена стояка отопления, подводки к радиаторам отопления, восстановление стояка отопления |  | Вентиль 15 мм – 2 шт., труба 20 мм – 8 м, труба 15 мм – 2 м, отвод 20 мм – 4 шт., сгон 20 мм – 5 шт., муфта 20 мм – 5 шт., контргайка 20 мм – 5 шт., сгон 15 мм – 3 шт., муфта 15 мм – 3 шт., контргайка 15 мм – 3 шт., кран шаров. 20 мм – 1 шт., кран шаров. 15 мм – 2 шт., пробка рад. прав. 20 мм – 4 шт., |
| кв. 50 | Ремонт эл. проводки в поэтажном эл. щитке |  |  |
| кв. 18 | Восстановление водоснабжения в квартире |  |  |
| кв. 18 | Ревизия вводного вентиля на стояке ХВС |  |  |
| чердак | Ремонт стояка отопления, устранение течи |  | Хомут 20 мм – 1 шт. |
| кв. 50 | Восстановление работоспособности систем ХГВС и канализации в квартире после пожара |  | Заглушка 1/2" – 2 шт., заглушка 50 мм – 1 шт., муфта комб. штуцер 20*1/2" – 2 шт., муфта пп 20 мм – 5 шт., муфта пп 50 мм – 1 шт., отвод пп 50/90 мм – 1 шт., прокладка 1/2 – 2 шт, труба без зачистки 20 мм – 1 м, уголок пп 20*90 мм – 10 шт. |
| кв. 44 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  | Составление акта |
|  | Закрытие подающей задвижки по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Открытие подающей задвижки по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод | 2 раз |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 300 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 300 м2 | Песок – 16 кг, соль – 16 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета |  | Ежемесячно |
|  | ДЕКАБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 39,8 м2 9 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 60W E27 – 2 шт. |
|  | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 2 – 2 шт., провод ПУГНП – 2 м. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 300 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 300 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 300 м2 | Песок – 22 кг, соль – 11 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 120 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |